ESP32-Wetterstation

Informatik-Projekt  |

Von: Abdelrahman Hussein,Sadaf Sediqyan und Vienna Goonawardana

# Materialien

- ESP32 — 2x

- DS18B20 Temperatursensor (OneWire)

- DHT11 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor

- OLED-Display 128x64 Pixel (SH1106, I²C)

- Jumper Wires

- Breadboards — 2x

- Micro-USB-Kabel — 2x

# Aufbau & Erklärung

Das Projekt besteht aus zwei ESP32-Mikrocontrollern, die über das ESP-NOW-Protokoll drahtlos miteinander kommunizieren — ohne Router und ohne Internetverbindung zwischen den beiden Geräten.

### ESP32 #1 – Sender

Der erste ESP32 wurde über Jumper Wires mit zwei Sensoren auf einem Breadboard verbunden:

- DS18B20 (Temperatur) — angeschlossen an GPIO 12 über den OneWire-Bus

- DHT11 (Luftfeuchtigkeit) — angeschlossen an GPIO 4

Zusätzlich verbindet sich dieser ESP32 per WLAN mit dem Internet, ruft über eine REST-API aktuelle Wetterdaten für Wien Donaufeld ab und betreibt einen kleinen Webserver auf Port 80, über den die aktuellen Messwerte im Browser abgerufen werden können.

### ESP32 #2 – Empfänger

Der zweite ESP32 wurde über Jumper Kabel (SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22, Ground und 3,3V) mit einem OLED-Display auf dem zweiten Breadboard verbunden. Das Display hat eine Auflösung von 128x64 Pixeln und nutzt den I²C-Bus.

Dieser ESP32 empfängt die Sensor- und Wetterdaten per ESP-NOW vom Sender und zeigt sie kontinuierlich auf dem Display an.

### Software

Der Code für beide ESP32 wurde in der Arduino IDE geschrieben (C/C++). Arduino ist eine Open-Source-Plattform für Elektronik- und Mikrocontroller-Projekte und bietet die nötigen Bibliotheken für WLAN, Sensoren, ESP-NOW und das OLED-Display.

Jeder ESP32 wird per Micro-USB-Kabel mit dem Computer verbunden, programmiert und arbeitet danach eigenständig: Der Sender liest Sensoren und externe Daten aus, führt eine kleine Vorverarbeitung durch und schickt das Ergebnis an den Empfänger, der es auf dem Display ausgibt.

# Code

## Sender (Sensor-ESP32)

WLAN-Verbindung mit Fallback

void connectToWiFi() { WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid1, password1); int timeout = 0; while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && timeout < 3) { delay(10000); timeout++; } if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { WiFi.begin(ssid2, password2); // Fallback-Netz } }

Der ESP32 versucht zunächst, sich mit dem primären WLAN zu verbinden. Schlägt das nach drei Versuchen fehl, wird automatisch auf ein zweites WLAN-Netz (Hotspot) gewechselt. Dadurch bleibt das Gerät auch dann einsatzbereit, wenn das Hauptnetzwerk nicht erreichbar ist.

Wetterdaten per REST-API abrufen

void jsonFilter() { HTTPClient http; http.begin("https://cdn3.techweb.at/api/weather/" "at/data?province=wien&format=json"); int code = http.GET(); if (code == 200) { String payload = http.getString(); StaticJsonDocument<8192> doc; deserializeJson(doc, payload); for (JsonObject station : doc["weather_data"].as<JsonArray>()) { if (strcmp(station["location"], "Wien Donaufeld") == 0) { ort = station["location"].as<String>(); temperatur = station["temperature"]; druck = station["humidity"]; } } } http.end(); }

Hier wird eine HTTP-GET-Anfrage an eine Wetter-API gesendet, die als Antwort ein großes JSON-Dokument mit Daten aller österreichischen Wetterstationen liefert. Mit ArduinoJson wird die Antwort eingelesen und gezielt nach dem Eintrag "Wien Donaufeld" durchsucht. Nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit dieser Station werden gespeichert.

Sensoren auslesen

sensors.requestTemperatures(); float tempC = sensors.getTempCByIndex(0); // DS18B20 float hum = dht.readHumidity(); // DHT11

Der DS18B20 hängt am OneWire-Bus (GPIO 12). Mit requestTemperatures() wird die Messung gestartet, getTempCByIndex(0) liefert dann den Wert des ersten (und einzigen) Sensors am Bus. Der DHT11 (GPIO 4) liefert die Luftfeuchtigkeit direkt über readHumidity().

ESP-NOW: Kanal setzen & Peer hinzufügen

WiFi.mode(WIFI_STA); esp_wifi_set_promiscuous(true); esp_wifi_set_channel(1, WIFI_SECOND_CHAN_NONE); esp_wifi_set_promiscuous(false); esp_now_init(); esp_now_register_send_cb(onSent); esp_now_peer_info_t peerInfo = {}; memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6); peerInfo.ifidx = WIFI_IF_STA; peerInfo.channel = 0; peerInfo.encrypt = false; esp_now_add_peer(&peerInfo);

ESP-NOW ist ein leichtgewichtiges Protokoll von Espressif, das kleine Datenpakete direkt von MAC-Adresse zu MAC-Adresse sendet — ohne Router und ohne Internetverbindung. Damit das funktioniert, müssen Sender und Empfänger auf dem gleichen WLAN-Kanal funken. Der Promiscuous-Mode-Trick erlaubt es, den Kanal manuell auf Kanal 1 zu setzen, auch wenn der ESP32 gleichzeitig mit einem WLAN verbunden ist. Anschließend wird die MAC-Adresse des Empfängers als "Peer" registriert.

Daten senden

daten.raumTemp = tempC; daten.raumHum = hum; daten.wetterTemp = temperatur; daten.wetterHum = druck; strcpy(daten.ort, ort.c_str()); esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t*)&daten, sizeof(daten));

Alle gesammelten Werte (Raumklima + Außenwetter) werden in eine struct geschrieben und als Ganzes per esp_now_send() an den Empfänger gesendet. Das passiert alle 2 Sekunden im Hauptloop.

Lokaler Webserver

server.on("/", html); server.begin(); void html() { String html = "<html><body>"; html += "Temp: " + String(tempC) + " &deg;C<br>"; html += "Hum: " + String(hum) + " %<br>"; html += "</body></html>"; server.send(200, "text/html", html); }

Zusätzlich zur ESP-NOW-Übertragung läuft auf dem Sender ein einfacher Webserver auf Port 80. Ruft man die IP-Adresse des ESP32 im Browser auf, wird eine HTML-Seite mit den aktuellen Raum- und Wetterwerten angezeigt. Die Seite aktualisiert sich automatisch alle 5 Sekunden.

## Empfänger (Display-ESP32)

ESP-NOW: Daten empfangen

void onReceive(const uint8_t *mac, const uint8_t *incomingData, int len) { memcpy(&daten, incomingData, sizeof(daten)); } esp_now_init(); esp_now_register_recv_cb(onReceive);

Sobald ein Datenpaket per ESP-NOW eintrifft, wird automatisch die Callback-Funktion onReceive() aufgerufen. Mit memcpy() werden die empfangenen Rohbytes direkt in die lokale struct kopiert — ein manuelles Parsen ist nicht nötig, da Sender und Empfänger exakt dieselbe struct-Definition verwenden und die Bytes daher an den gleichen Positionen liegen.

OLED-Display ansteuern (U8g2)

display.clearBuffer(); display.setFont(u8g2_font_6x10_tf); display.drawStr(0, 10, "Raumwerte:"); display.setCursor(0, 22); display.print(daten.raumTemp); display.print(" C"); display.setCursor(0, 32); display.print(daten.raumHum); display.print(" %"); display.drawStr(0, 48, daten.ort); display.setCursor(0, 58); display.print(daten.wetterTemp); display.print(" C / "); display.print(daten.wetterHum); display.print(" %"); display.sendBuffer();

U8g2 arbeitet mit einem internen Zwischenspeicher (Buffer). Zuerst wird der Buffer geleert (clearBuffer), dann die Schriftart gesetzt. Anschließend werden alle Texte — Raumwerte oben, Wetterdaten unten — in den Buffer geschrieben. Erst der Aufruf von sendBuffer() überträgt den fertigen Inhalt auf das Display. Dadurch flackert die Anzeige nicht.

# Warum?

### Warum haben wir ESP-NOW statt nur WLAN/MQTT verwendet?

ESP-NOW funktioniert auch ohne Router und ohne Internetverbindung zwischen den beiden Geräten, hat eine sehr geringe Latenz (unter 10 ms) und ist einfach zu implementieren. Da der Empfänger keine eigene Internetverbindung benötigt, reicht eine einzige WLAN-Verbindung beim Sender, um sowohl lokale Sensoren als auch Online-Wetterdaten zu kombinieren.

### Warum haben wir die Anzeige so aufgeteilt, wie sie ist?

Die Raumwerte stehen oben auf dem Display, da sie für den Nutzer am unmittelbarsten relevant sind (z.B. zum Lüften). Die Außenwetterdaten inklusive Ortsname stehen darunter — sie liefern den Kontext, ändern sich aber seltener und sind daher weniger zeitkritisch.

### Warum ein zweiter ESP32 statt einem Display am selben Gerät?

Durch die Aufteilung auf zwei Geräte kann das Display unabhängig vom Sender platziert werden — z.B. in einem anderen Zimmer — ohne lange Kabel verlegen zu müssen. Außerdem zeigt das Projekt dadurch zusätzlich den Umgang mit drahtloser Kommunikation zwischen Mikrocontrollern, was ein zentraler Lerninhalt des Projekts war.

### Warum ein WLAN-Fallback?

Während der Entwicklung war nicht immer dasselbe WLAN verfügbar (z.B. zu Hause vs. in der Schule). Der automatische Fallback auf ein zweites Netz spart manuelles Umprogrammieren und macht das System robuster für unterschiedliche Einsatzorte.